Приложение 3.

Утверждена:

постановлением Главы

Большеулуйского сельсовета

от 28.02.2024 № 18.

Характеристика сетей теплоснабжения в муниципальном образовании

Зона деятельностиООО «КоммунСтройСервис»

Таблица 1 - Котельная № 1 (ЦК) сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 1 | 89 | 89 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 4,450 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 2 | 108 | 108 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 6,480 |
| Большеулуйский сельсовет | Магистральные | отопление | 3 | 133 | 133 | 315,00 | 315,00 | 630,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 83,790 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 4 | 57 | 57 | 305,00 | 305,00 | 610,00 | Надземная | 1991 | Минвата с изоляцией из рубероида, | 34,770 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 5 | 89 | 89 | 700,00 | 700,00 | 1400,00 | Надземная | 1991 | Минвата с изоляцией из рубероида, | 124,600 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 6 | 108 | 108 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | Надземная | 1991 | Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии, | 18,792 |
| Большеулуйский сельсовет | Магистральные | отопление | 7 | 133 | 133 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | Надземная | 2014 | Минвата с изоляцией из рубероида, | 53,200 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 8 | 57 | 57 | 1160,00 | 1160,00 | 2320,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 132,240 |
| Большеулуйский сельсовет | Магистральные | отопление | 9 | 133 | 133 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 6,650 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2847,00 | 2847,00 | 5694,00 |  |  |  | 464,972 |

Таблица 2 - БМК NR-2000 2ПрА сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 1 | 76 | 76 | 95,00 | 95,00 | 190,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 14,440 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 2 | 108 | 108 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 15,120 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 3 | 108 | 108 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | Подземная канальная | 2020 |  | 43,200 |
| Большеулуйский сельсовет | Магистральные | отопление | 4 | 133 | 133 | 800,00 | 800,00 | 1600,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 212,800 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 5 | 57 | 57 | 65,00 | 65,00 | 130,00 | Надземная | 1991 | Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии, | 7,410 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 6 | 108 | 108 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Надземная | 1991 | Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии, | 28,080 |
| Большеулуйский сельсовет | Магистральные | отопление | 7 | 133 | 133 | 412,00 | 412,00 | 824,00 | Надземная | 1991 | Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии, | 109,592 |
| Большеулуйский сельсовет | Магистральные | отопление | 8 | 219 | 219 | 265,00 | 265,00 | 530,00 | Надземная | 1991 | Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии, | 116,070 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 9 | 57 | 57 | 376,00 | 376,00 | 752,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 42,864 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 10 | 57 | 57 | 345,00 | 345,00 | 690,00 | Подземная канальная | 2017 |  | 39,330 |
|  |  |  |  |  |  | 2758,00 | 2758,00 | 5516,00 |  |  |  | 628,906 |